[image: image1.jpg]o @ _ .V‘]
ECELAI




Hammadde

STOKLAMA KOŞULLARI-1
23 Ocak 2004

Hammadde Depo Standartları

50 kg ve üzeri miktarlardaki tüm kimyasal hammaddeler özel olarak hazırlanmış depolarda stoklanmalıdırlar. Bu depolar tüm hammaddeler için aşağıdaki ortak özellikleri taşımalıdır.

· Depo zemini uygun standartta beton olmalıdır. Lastik tekerlekli taşıyıcılar statik elektriklenmeye karşı topraklanmalıdırlar.

· Deponun sıcaklığı en fazla –5°C ila +40°C arasında olmalıdır. İdeal depolama sıcaklık aralığı ise +5°C – 25°C arasındadır.

· Depo en az 5 m yükseklikte, üzeri ve yanları kapalı, havadar, kuru ve serin olmalıdır. Depodaki havanın bağıl nemi %70 in altında olmalıdır.

· Aydınlık olmalı fakat direkt güneş ışığı almamalıdır. Ayrıca, ısı ve ateşten ve bu etkileri oluşturabilecek kaynaklardan uzakta olmalıdır. Aydınlatma armatürleri ve prizler etanj olmalıdır. 

· Prensip olarak depo içersinde sigara içilmemeli ve yiyecek tüketilmemelidir.

1- Toz ve Katı Hammaddelerin Depolanması

· Toz ve katı hammaddeler standart olarak üstte açıklanan ortak özelliklerdeki depolarda stoklanmalıdırlar. Ayrıca;

· Beton depo zemini üzerinde ahşap paletler olmalı ve toz hammaddeler bunun üzerinde, ambalajları patlak, delik, üzeri açık ve doğrudan toprakla temasta olmayacak şekilde stoklanmalıdırlar.
· Oksitleyici maddelerden, kuvvetli asidik ve alkalik maddelerden ve birlikte bulunmaları sakıncalı maddelerden uzakta depolanmalıdırlar.
· Toz halinde bulunan hammaddeler, özellikle hafif olanlar (pigment ve benzerleri) kolayca havaya ve çeyreye uçuşarak tehlikeli durum yaratabilirler. Bu nedenle sık sık ambalajlar kontrol edilmeli, varsa patlak torbalar hemen değiştirilmeli yada en kısa sürede tüketilmelidirler. 
· Toz hammaddeler döküldüklerinde hemen süpürülerek toplanır ve özel üzeri yazılı  torbalarda saklanırlar. Yerel yönetimlerin uygun gördüğü yerlerde imha edilirler. 
· Açık ve rüzgarlı hava da bulundurulmazlar. Yarım torbalar sıkıca bağlanmalı ve en kısa sürede tüketilmelidirler.
· Nitroselüloz gibi parlayıcı katı hammaddeler ovalanmamalı, sürtünmelerinden kaçınmalıdır.  
· Üretici firmanın ambalaj üzerinde belirttiği depolama ve stoklama koşulları sağlanmalıdır.
Hammadde

STOKLAMA KOŞULLARI-2
23 Ocak 2004

· Sıvı Hammaddelerin Depolanması

· Sıvı hammaddeler standart olarak başta açıklanan ortak özelliklerdeki depolarda stoklanmalıdırlar. Ayrıca;

· İçersinde sıvı hammadde bulunan varil yada bidon ambalajlar, depolama koşullarına uygun beton zeminli depolarda dik olarak ve türlerine göre ayrılmış halde ve kapalı olarak depolanmalıdır. Özel olarak yapılan varil taşıma arabaları ile kolayca ve yuvarlanmadan taşınmalıdırlar.
· Taşınma sırasında metal variller birbirlerine çarpmamalıdırlar.
· Sızma ve akmalara karşı periyodik kontroller yapılmalıdır. Olabilecek sızma ve akma durumunda dökülen sıvı hammaddeler ince kuru kuma emdirilerek kapalı atık varillerine alınmalı, daha sonra yerel yönetimlerin uygun gördüğü yerlerde imha edilmelidir.
· Özellikle solvent varillerinin depolanması ve taşınması özenle yapılmalıdır.
· Sıvı taşıyan metal ambalajlar statik elektriklenmeye karşı  korunmalı ve olabilecek statik elektrik yüklenmelerine karşı topraklanmalıdır.

· Oksitleyici maddelerden, kuvvetli asidik ve alkalik maddelerden ve birlikte bulunmaları sakıncalı maddelerden uzakta depolanmalıdırlar.
· Üretici firmanın ambalaj üzerinde belirttiği depolama ve stoklama koşulları sağlanmalıdır.
2- Su içeren (emülsiyon) Hammaddelerin Depolanması

· Su içeren yada sulu sistemlerde kullanılan hammaddeler standart olarak başta açıklanan ortak özelliklerdeki depolarda stoklanmalıdırlar. Ayrıca;

· Havadar, kuru ve serin kapalı bir ortamda (+5 ila +35°C sıcaklıkta,) bulundurulmalı,
· Donmaktan korunmalıdırlar.
· Beton zemin üzerinde ahşap paletler üzerinde, ambalajları patlak, delik, üzeri açık ve doğrudan toprakla temasta olmayacak şekilde,
· Birlikte bulunmaları sakıncalı olanlar ayrı yerlerde bulundurulacak şekilde depolanırlar.






Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com    http//www.ecelak.com   


